CXG-6076系列PVC高精度测斜

测斜管的使用说明

A、验收与保管
　　用户收货验收时应先检查管子的数量与清单是否相符，如有不符者应与我厂联系。
　　管子应放在湿度小于85%的房间内保存，室内不含有腐蚀性气体，存放环境须干燥、通风、搬运时小心轻放。
管子若暂时不使用时，最好拆开包装，每根错开接头处一层一层的平放铺开，防止弯曲变形。
B、埋设与安装
　　测斜管的使用场合较多，由于施工方法和条件并不完全相同，所以埋设的方法也不完全一样，需要时可及时与我厂联系。
　　钻孔：采用工程钻探机，一般采用φ108cm钻头钻孔，为了使管子顺利地完装到位一般都需比安装深度深一些，它的原则是每10米多钻深0.5米，即10米+0.5米=10.5米，20米+1米=21米，以此类推。
　　清孔：钻头钻到预定位置后，不要立即提钻，需把泵接到清水里向下灌清水，直至泥浆水变成清混水为止，再提钻后立即安装。

安装：安装的全过程可分为三步
　　管子的连接：
　　我厂出厂的管子一般长度为2米/根，4米/根两种，连接的方法是采用插入连接法，首先拿起一根测斜管，在没有外接头的一端套上底盖，用三只M4×10自攻螺钉探紧，(这是每孔最下面的一节管子)就可向孔内下管子了，下一节，再向外接头内插一节管，这时必须注意的是一定要插到管子端平面相接为止，再用三只M4×10自攻螺钉把它固定好，才算该接头连接完毕，按此方法一直连接到设计的长度。
　　调正方向：
管子安装到位后，需要调正方向后才能回填，调正方向的要求是，管子内壁上有两对凹槽，首先需把孔口以上那节测斜管上的外接头拿掉(松开三只螺钉就可以拿掉了)才能看清管内凹槽，需要把管内的一对凹槽垂直于测量面就可以了，转动管子就可以实行，一人转不动时，可用多人，转动前可先把管子向上提起后再转动对准，对准后再把管子压到位，方向就调正好了盖上盖子，拧好螺钉就可以回填。
　　向孔内回填，还需特别注意两点：
　　在下管子时为减少其浮力，可向管内充清水(自来水、河水等)一边下管子，一边充清水，直至能顺利地放到位。清水也不能放得太多，否则管子会迅速下沉，使人抓不住而掉在孔中，无法继续工作。但管子全部(一孔)下到位置后，一定要把清水充满，这样做可减少泥浆进入管内形成沉淀。
　　测斜管外面有一对凹槽，此槽是偏心的(为保证测斜管的精度，尽量减少扭角的产生，使联接方法按管子的制作方向联接)与外接头内的凸槽相配合后把管子插入的，若插不下，把管子转动一个方向就可顺利地插入，因为该联接方法只有一个方向能插入，其余方向均插不进去。

管
　　用户收货验收时应先检查管子的数量与清单是否相符，如有不符者应与我厂联系。　　管子应放在湿度小于85%的房间内保存，室内不含有腐蚀性气体，存放环境须干燥、通风、搬运时小心轻放。 
　　管子若暂时不使用时，最好拆开包装，每根错开接头处一层一层的平放铺开，防止弯曲变形。
B、埋设与安装
　　测斜管的使用场合较多，由于施工方法和条件并不完全相同，所以埋设的方法也不完全一样，需要时可及时与我厂联系。
　　钻孔：采用工程钻探机，一般采用φ108cm钻头钻孔，为了使管子顺利地完装到位一般都需比安装深度深一些，它的原则是每10米多钻深0.5米，即10米+0.5米=10.5米，20米+1米=21米，以此类推。
　　清孔：钻头钻到预定位置后，不要立即提钻，需把泵接到清水里向下灌清水，直至泥浆水变成清混水为止，再提钻后立即安装。
　　安装：安装的全过程可分为三步
　　管子的连接：
　　我厂出厂的管子一般长度为2米/根，4米/根两种，连接的方法是采用插入连接法，首先拿起一根测斜管，在没有外接头的一端套上底盖，用三只M4×10自攻螺钉探紧，(这是每孔最下面的一节管子)就可向孔内下管子了，下一节，再向外接头内插一节管，这时必须注意的是一定要插到管子端平面相接为止，再用三只M4×10自攻螺钉把它固定好，才算该接头连接完毕，按此方法一直连接到设计的长度。
　　调正方向：
　　管子安装到位后，需要调正方向后才能回填，调正方向的要求是，管子内壁上有两对凹槽，首先需把孔口以上那节测斜管上的外接头拿掉(松开三只螺钉就可以拿掉了)才能看清管内凹槽，需要把管内的一对凹槽垂直于测量面就可以了，转动管子就可以实行，一人转不动时，可用多人，转动前可先把管子向上提起后再转动对准，对准后再把管子压到位，方向就调正好了盖上盖子，拧好螺钉就可以回填。
　　向孔内回填，还需特别注意两点：
　　在下管子时为减少其浮力，可向管内充清水(自来水、河水等)一边下管子，一边充清水，直至能顺利地放到位。清水也不能放得太多，否则管子会迅速下沉，使人抓不住而掉在孔中，无法继续工作。但管子全部(一孔)下到位置后，一定要把清水充满，这样做可减少泥浆进入管内形成沉淀。
　　测斜管外面有一对凹槽，此槽是偏心的(为保证测斜管的精度，尽量减少扭角的产生，使联接方法按管子的制作方向联接)与外接头内的凸槽相配合后把管子插入的，若插不下，把管子转动一个方向就可顺利地插入，因为该联接方法只有一个方向能插入，其余方向均插不进去。